1. STRONA  TYTUŁOWA
	PRZEDMIAR ROBÓT


	NAZWA INWESTYCJI
	:
	BUDOWA SIECI KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  W UL. 15-GO SIERPNIA – ETAP II - WYLOT

	ADRES INWESTYCJI
	:
	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 142801_1 SOCHACZEW

OBRĘB 0011 SOCHACZEW BORYSZEW


	INWESTOR
	:
	Gmina Miasto Sochaczew

	ADRES INWESTORA
	:
	96-500 Sochaczew , ul.1-go Maja 16

	BRANŻA
	:
	SANITARNA

	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Wspólny słownik zamówień
	:
	inż. Hanna Szustecka

CPV 45231300 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

	DATA OPRACOWANIA
	:
	Pażdziernik   2019 r.


2. ZESTAWIENIE DZIAŁÓW PRZEDMIARU
	Lp.
	Nazwa działu
	Od
	Do

	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 15-go Sierpnia - wykonanie nowego wylotu brzegowego do rzeki Bzury 

	1
	Przygotowanie terenu pod budowę
	1
	38

	2
	Roboty ziemne
	39
	77

	2.1
	Roboty ziemne - wylot brzegowy
	39
	50

	2.2
	Roboty ziemne - kanał śr. 600 mm
	51
	61

	2.3
	Roboty ziemne - studnie rewizyjne 
	62
	71

	2.4
	Roboty ziemne - zab. i wyrównanie terenu, skarp
	72
	77

	3
	Odwodnienie wykopów
	78
	85

	4
	Roboty montażowe
	86
	110

	4.1
	Roboty montażowe - wylot brzegowy
	86
	102

	4.2
	Roboty montażowe - kanał śr. 600 mm
	103
	106

	4.3
	Roboty montażowe - studnie rewizyjne 
	107
	110


3.      TABELA  PRZEDMIARU  ROBÓT
	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 15-go Sierpnia - wykonanie nowego wylotu brzegowego do rzeki Bzury 

	1
	 
	Przygotowanie terenu pod budowę

	1 d.1
	KNNR 1 0101-06
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 65 - 100 cm
	szt.
	 
	 

	 
	analogia
	6
	szt.
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	2 d.1
	KNNR 1 0101-06
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	3 d.1
	KNNR 1 0101-05
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	4 d.1
	KNNR 1 0101-04
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	5 d.1
	KNNR 1 0101-03
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	6 d.1
	KNNR 1 0101-02
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	20
	szt.
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	7 d.1
	KNNR 1 0101-01
	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	19
	szt.
	19.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.000

	8 d.1
	KNNR 1 0102-01
	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni.
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.05
	ha
	0.050
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.050

	9 d.1
	KNNR 1 0102-03
	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich od 10% do 30% powierzchni.
	ha
	 
	 

	 
	 
	0.03
	ha
	0.030
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.030

	10 d.1
	KNNR 1 0108-01
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 10-15 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	19
	szt.
	19.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	19.000

	11 d.1
	KNNR 1 0108-02
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	20
	szt.
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	12 d.1
	KNNR 1 0108-03
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	14
	szt.
	14.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	14.000

	13 d.1
	KNNR 1 0108-04
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	14 d.1
	KNNR 1 0108-05
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 46-55 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	15 d.1
	KNNR 1 0108-06
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 56-65 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	7
	szt.
	7.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	7.000

	16 d.1
	KNNR 1 0108-07
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 66-75 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	17 d.1
	KNNR 1 0108-08
	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 76-100 cm w terenie normalnym
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	18 d.1
	KNNR 1 0107-01
	Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.
	mp
	 
	 

	 
	 
	20
	mp
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	19 d.1
	KNNR 1 0107-04
	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc
	mp
	 
	 

	 
	 
	40
	mp
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	20 d.1
	KNNR 1 0107-02
	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.
	mp
	 
	 

	 
	 
	20
	mp
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	21 d.1
	KNNR 1 0107-03
	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	mp
	 
	 

	 
	 
	15
	mp
	15.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.000

	22 d.1
	KNNR 1 0107-05
	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi
	mp
	 
	 

	 
	 
	15
	mp
	15.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.000

	23 d.1
	KNNR 1 0110-01
	Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i resztki
	mp.
	 
	 

	 
	 
	40
	mp.
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	24 d.1
	KNNR 1 0503-02- analogia
	Plantowanie terenu
	m2
	 
	 

	 
	 
	1200*0.2
	m2
	240.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	240.000

	25 d.1
	KNNR 1 0503-04- analogia
	Plantowanie terenu
	m2
	 
	 

	 
	 
	1200*0.8
	m2
	960.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	960.000

	26 d.1
	KNR-W 2-25 0408-02
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych - wykonanie podsypki piaskowej - analogia -drogi dojazdowe do montażu wylotu
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	400
	m2
	400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400.000

	27 d.1
	KNNR-W 10 2408-04
	Mechaniczne formowanie korpusu nawierzchni żwirowej na podsypce filtracyjnej na gruntach torfowych wzmacnianego dylinami żelbetowymi w rozstawie 30 cm - przygotowanie podłoża pod płyty dojazdowe
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	400
	m2
	400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400.000

	28 d.1
	KNR-W 2-25 0408-04
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty ażurowych o pow.ponad 3 m2) - budowa - analogia - drogi dojazdowe do montażu wylotu
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	400
	m2
	400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400.000

	29 d.1
	KNR-W 2-25 0408-06
	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty ażurowych o pow.ponad 3 m2) - rozebranie - analogia - drogi dojazdowe do montażu wylotu
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	400
	m2
	400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400.000

	30 d.1
	KNNR-W 10 2615-02
	Rozebranie korpusu dróg dojazdowych o nawierzchni żwirowej lub żużlowej wzmocnionych dylinami żelbetowymi o rozstawie 30 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	400
	m2
	400.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	400.000

	31 d.1
	KNNR-W 10 2302-03
	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. IV koparka 0,25 m3 - wyrównanie brzegu rzeki
	m3
	 
	 

	 
	 
	70
	m3
	70.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70.000

	32 d.1
	KNNR-W 10 2304-01
	Nakłady uzupełniające do tablicy 2303 za dalsze przemieszczanie gruntu kat I-III spycharkami na odl. 10-30 m - wyrównanie brzegu rzeki
	m3
	 
	 

	 
	 
	70
	m3
	70.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70.000

	33 d.1
	KNNR-W 10 2310-09
	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 30 cm, grunt kat. IV koparka 0,40 m3 - wyrównanie brzegu rzeki
	m3
	 
	 

	 
	 
	70
	m3
	70.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70.000

	34 d.1
	KNNR-W 10 2317-06
	Wykopy ręczne koryt rzek, kanałów i rowów po koparkach; grubość warstwy ponad 15 cm, grunt kat. IV - wyrównanie brzegu rzeki
	m3
	 
	 

	 
	 
	70
	m3
	70.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70.000

	35 d.1
	KNNR-W 10 2319-06
	Plantowanie ręczne skarp i korony nasypów; grunt kat. IV - wyrównanie brzegu rzeki
	m2
	 
	 

	 
	 
	70
	m2
	70.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	70.000

	36 d.1
	KNR 2-01 0510-01
	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	500
	m2
	500.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	500.000

	37 d.1
	KNR 2-01 0510-02
	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humusu
	m2
	 
	 

	 
	 
	500
	m2
	500.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	500.000

	38 d.1
	KNR 2-01 0510-03
	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
	m2
	 
	 

	 
	 
	500
	m2
	500.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	500.000

	2
	 
	Roboty ziemne

	2.1
	 
	Roboty ziemne - wylot brzegowy

	39 d.2.1
	KNNR-W 10 2101-07
	Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa kanałów nawadniających o szer. dna do 15 m
	km
	 
	 

	 
	analogia
	0.03
	km
	0.030
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.030

	40 d.2.1
	KNNR-W 10 2302-03
	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. IV koparka 0,25 m3
	m3
	 
	 

	 
	 
	30
	m3
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	41 d.2.1
	KNNR-W 10 2304-01
	Nakłady uzupełniające do tablicy 2303 za dalsze przemieszczanie gruntu kat I-III spycharkami na odl. 10-30 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	30
	m3
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	42 d.2.1
	KNNR-W 10 2310-09
	Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 30 cm, grunt kat. IV koparka 0,40 m3
	m3
	 
	 

	 
	 
	30
	m3
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	43 d.2.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz podsypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	6.5
	m3
	6.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.500

	44 d.2.1
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz ziemi
	m3
	 
	 

	 
	 
	110
	m3
	110.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.000

	45 d.2.1
	KNNR 1 0311-04
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu
	m3
	 
	 

	 
	 
	110*0.1
	m3
	11.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.000

	46 d.2.1
	KNNR 1 0407-03
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	110*0.9
	m3
	99.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	99.000

	47 d.2.1
	KNNR 1 0408-03
	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami
	m3
	 
	 

	 
	 
	110
	m3
	110.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	110.000

	48 d.2.1
	KNR AT-06 0105-06
	Załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochód skrzyniowy z żurawiem przeładunkowym; masa jednego ładunku do 1,50 t
	t
	 
	 

	 
	 
	2
	t
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	49 d.2.1
	KNR AT-06 0108-02
	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. II
	kurs
	 
	 

	 
	 
	2
	kurs
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	50 d.2.1
	KNR AT-06 0108-05
	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dalszy 1 km
	kurs
	 
	 

	 
	 
	10
	kurs
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	2.2
	 
	Roboty ziemne - kanał śr. 600 mm

	51 d.2.2
	KNNR 1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją
	km
	 
	 

	 
	 
	0.029
	km
	0.029
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.029

	52 d.2.2
	KNNR 1 0305-03
	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	29*1.4*2.8*0.1
	m3
	11.368
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.368

	53 d.2.2
	KNNR 1 0209-04
	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III
	m3
	 
	 

	 
	 
	29*1.4*2.8*0.9
	m3
	102.312
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	102.312

	54 d.2.2
	KNNR 1 0215-02
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	102.312
	m3
	102.312
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	102.312

	55 d.2.2
	KNNR 1 0215-08
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 60 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	102.312
	m3
	102.312
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	102.312

	56 d.2.2
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- przywóz podsypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	29*1.2*0.2
	m3
	6.960
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.960

	57 d.2.2
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku
	m3
	 
	 

	 
	 
	96.31
	m3
	96.310
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	96.310

	58 d.2.2
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz ziemi - do wyrównania terenu
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000
	m3
	5000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5000.000

	59 d.2.2
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie ziemi
	m3
	 
	 

	 
	 
	3*5000
	m3
	15000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15000.000

	60 d.2.2
	KNNR 1 0317-02
	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000*0.1
	m3
	500.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	500.000

	61 d.2.2
	KNNR 1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wykopów wykonanych mechanicznie minus obiętość rur
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000*0.9
	m3
	4500.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4500.000

	2.3
	 
	Roboty ziemne - studnie rewizyjne 

	62 d.2.3
	KNNR 1 0309-02
	Wykopy liniowe o ścianach pionowych o głęb.do 9 m i szer.do 4.5 m z mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.III
	m3
	 
	 

	 
	 
	23*0.1
	m3
	2.300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.300

	63 d.2.3
	KNNR 1 0212-06
	Wykopy jamiste o głęb.do 5.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. III-IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	23*0.9
	m3
	20.700
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.700

	64 d.2.3
	KNNR 1 0215-02
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	23
	m3
	23.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23.000

	65 d.2.3
	KNNR 1 0215-05
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	23
	m3
	23.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	23.000

	66 d.2.3
	KNNR 1 0206-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- przywóz podsypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	1.25
	m3
	1.250
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.250

	67 d.2.3
	KNNR 1 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku
	m3
	 
	 

	 
	 
	23-6-1.25
	m3
	15.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	15.750

	68 d.2.3
	KNNR 1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
	m3
	 
	 

	 
	 
	15.75*6
	m3
	94.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	94.500

	69 d.2.3
	KNNR 1 0315-05
	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką - szalunek wykopu - ilość studni*wysokość ściany*długość ściany*ilość ścian szalowanych
	m2
	 
	 

	 
	 
	1*2.4*3.0*4
	m2
	28.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	28.800

	70 d.2.3
	KNNR 1 0317-02
	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	23*0.1
	m3
	2.300
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.300

	71 d.2.3
	KNNR 1 0214-05
	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wykopów wykonanych mechanicznie minus obiętość rur
	m3
	 
	 

	 
	 
	23*0.9-6-1.25
	m3
	13.450
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	13.450

	2.4
	 
	Roboty ziemne - zab. i wyrównanie terenu, skarp

	72 d.2.4
	KNNR 1 0215-02
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000
	m3
	5000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5000.000

	73 d.2.4
	KNNR 1 0215-06
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000
	m3
	5000.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5000.000

	74 d.2.4
	KNNR 1 0311-04
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000*0.05
	m3
	250.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	250.000

	75 d.2.4
	KNNR 1 0407-03
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.IV
	m3
	 
	 

	 
	 
	5000*0.95
	m3
	4750.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4750.000

	76 d.2.4
	KNNR 1 0505-01
	Darniowanie skarp , przygotowania pod trawnik
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	800
	m2
	800.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	800.000

	77 d.2.4
	KNNR 1 0505-04
	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 m darniowania skarp , przygotowania pod trawnik
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	800
	m2
	800.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	800.000

	3
	 
	Odwodnienie wykopów

	78 d.3
	KNNR 1 0605-01
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez opsypki do głębokości 4 m.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	80
	szt.
	80.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	80.000

	79 d.3
	KNNR 1 0605-02
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	80
	szt.
	80.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	80.000

	80 d.3
	KNNR 1 0603-01
	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm
	godz.
	 
	 

	 
	 
	200
	godz.
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	81 d.3
	KNNR 1 0612-01
	Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.
	m
	 
	 

	 
	 
	100
	m
	100.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	100.000

	82 d.3
	KNNR 1 0605-07
	Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4 m.
	szt.
	 
	 

	 
	 
	30
	szt.
	30.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	30.000

	83 d.3
	KNNR 1 0610-02
	Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) - sączki ceramiczne o śr.nom. 125-150 mm.
	m
	 
	 

	 
	 
	50
	m
	50.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	50.000

	84 d.3
	KNNR 1 0618-01
	Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tymczasowe) o śr.nom. 400-500 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	85 d.3
	KNNR 10 1903-06
	Odwodnienie wykopu przez pompowanie wody pompą pulsacyjną dla gruntów pylastych
	szt.bud.
	 
	 

	 
	analogia
	0.1
	szt.bud.
	0.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.100

	4
	 
	Roboty montażowe

	4.1
	 
	Roboty montażowe - wylot brzegowy

	86 d.4.1
	KNNR 2 0604-01
	Montaż geowłókniny pod wylotem
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	4*4
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	87 d.4.1
	KNNR 4 1411-03
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	4*3
	m3
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	88 d.4.1
	KNNR 4 1411-05
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm (chudy beton)
	m3
	 
	 

	 
	 
	4*3
	m3
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	89 d.4.1
	KNNR 4 1411-06
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 16 cm (chudy beton)
	m3
	 
	 

	 
	 
	4*3
	m3
	12.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	12.000

	90 d.4.1
	KNNR 2 0209-03
	Montaż wylotu brzegowego prefabrykowanego o wym. 1870x1750x1350
	elem.
	 
	 

	 
	ANALOGIA
	1
	elem.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	91 d.4.1
	KNNR 2 0604-01
	Montaż geowłókniny pod wylotem
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	8
	m2
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	92 d.4.1
	KNNR 4 1411-01
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	8
	m3
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	93 d.4.1
	KNNR 6 0113-01
	Podbudowy z tłucznia gr. 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	8
	m2
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	94 d.4.1
	KNNR 10 0407-01
	Wykonanie ubezpieczenia wylotu płytami betonowymi o wym.60x40x10 cm
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	8
	m2
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	95 d.4.1
	KNNR 10 0513-11
	Wzmocnienie budowli rurami stalowymi śr 150 mm zalanymi betonem, długości 2 m
	szt
	 
	 

	 
	analogia
	6
	szt
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	96 d.4.1
	KNNR 2 0604-01
	Montaż geowłókniny na dnie wykopu
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	45*3
	m2
	135.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	135.000

	97 d.4.1
	KSNR 10 1807-05-analogia
	Umocnienia skarpy brzegu narzutem kamiennym w płotkach
	m2
	 
	 

	 
	 
	45*3
	m2
	135.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	135.000

	98 d.4.1
	KNNR 10 0510-05
	Wykonanie materaca włókninowego gr. 60 cm układanego do środka rzeki o wym. 45 m x 11 m
	m2
	 
	 

	 
	analogia
	45*11
	m2
	495.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	495.000

	99 d.4.1
	KNNR 10 0401-01
	Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z obiektu pływającego z wyładunkiem mechanicznym
	m3
	 
	 

	 
	 
	297
	m3
	297.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	297.000

	100 d.4.1
	KNNR 1 0215-01
	Analogia - wyrównanie brzegu rzeki
	m3
	 
	 

	 
	 
	200
	m3
	200.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	200.000

	101 d.4.1
	KNNR 6 0606-02- Analogia
	Korytka betonowe o wym. 600/150/500 ułożone na podsypce cem. piask. gr 15 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	29*2
	m
	58.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	58.000

	102 d.4.1
	KSNR 7 0202-03
	Wykonanie schodów ze stali nierdzewnej
	t
	 
	 

	 
	 
	0.5
	t
	0.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.500

	4.2
	 
	Roboty montażowe - kanał śr. 600 mm

	103 d.4.2
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanał z materiałów sypkich
	m3
	 
	 

	 
	 
	29*1.2*0.2
	m3
	6.960
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.960

	104 d.4.2
	KNNR 4 1308-08
	Kanały z rur PVC lite klasy S łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm lub kanały z rur PP dwuścienne SN 8 śr. 600
	m
	 
	 

	 
	analogia
	29
	m
	29.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.000

	105 d.4.2
	KNNR 4 1610-07
	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 600 mm
	odc. -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	1
	odc. -1 prób.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	106 d.4.2
	KNNR 4 1612-08
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej 600 mm
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	1
	odc.200m
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	4.3
	 
	Roboty montażowe - studnie rewizyjne 

	107 d.4.3
	KNNR 4 1411-02
	Podłoża pod kanał z materiałów sypkich
	m3
	 
	 

	 
	 
	0.8
	m3
	0.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.800

	108 d.4.3
	KNNR 4 1413-05
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z zamkiem zatrzaskowym i kluczem - analogia
	stud.
	 
	 

	 
	analogia
	1
	stud.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	109 d.4.3
	KNNR 4 1413-06
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.
	[0.5 m] stud.
	 
	 

	 
	analogia
	1
	[0.5 m] stud.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	110 d.4.3
	KNNR 4 1427-07
	Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 600 mm
	szt
	 
	 

	 
	 
	2
	szt
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000


Str 20 z 20

