Sochaczew dnia 12.02.2019  r.

ZP. 272.1.3.7.2019

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80 w Sochaczewie – etap I – budowa boiska i bieżni”,  informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

1. Zamawiający wymaga:

Parametry minimalne jakie musi spełniać oferowana nawierzchnia:

Wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,55 MPa

Wydłużenie względne przy rozciąganiu – od 42 %

Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL W temperaturze 23 °C – od 0,53

Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C – min. 1,8 mm do 2,0 mm.

Grubość ogólna nawierzchni – ≥ 13  mm

Tłumienie energii w temperaturze 23 °C – min. 37 %

W podanych parametrach dla nawierzchni wymagany jest Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23°C, parametr ten nie występuje w aktualnej normie PN-EN 14877:2014-02.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.

| parametr | wartość wymagana wg normy PN-EN 14877:2014-02 |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | ≥ 0,4 |
| Wydłużenie podczas zerwania, % | ≥ 40 |
| Opór poślizgu, PTV: - na sucho - na mokro | 80÷110 55÷110 |
| (dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody) Przepuszczalność wody, mm/h | ≥ 150 |
| Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g | ≤ 4 |
| (dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej) Odporność na kolce: - spadek wytrzymałości na rozciąganie, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % | ≤ 20 ≤ 20 |
| Odporność po przyśpieszonym starzeniu: - wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² - wydłużenie względne przy Fmax, % - amortyzacja, % - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport - odporność na kolce: - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, % - spadek wydłużenia względnego przy Fmax po działaniu kolców, % | ≥ 0,4 ≥ 40 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 ≥ 0,4 ≤ 20 ≥ 40 ≤ 20 |
| Odporność po sztucznym starzeniu: - odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g - zmiana barwy, stopień skali szarej | ≤ 4 ≥ 3 |
| Amortyzacja, %: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | 35÷50 typ SA35÷50 >31 typ SA 31+ 35÷44 typ SA35÷44 |
| Odkształcenie pionowe, mm: - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne - nawierzchnia na obiekty tenisowe - nawierzchnia na obiekty typu multisport | ≤ 6 ≤ 6 ≤ 3 |
| Zachowanie się piłki odbitej pionowo: - piłka koszykowa, % - piłka tenisowa, % | ≥ 85 ≥ 85 |

Według nas wskazuje to na jednego producenta, prosimy o podanie przykładów producentów nawierzchni jakie według wiedzy Zamawiającego spełniają powyższe wymagania w całości.

Odp.: Zamawiający wymaga spełnienia poniższych warunków

| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,55 MPa |
| --- | --- |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | od 42 % |
| Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 °C | od 0,53 |
| Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C | min. 1,8 mm do 2,0 mm |
| Grubość ogólna nawierzchni | ≥ 13 mm |
| Tłumienie energii w temperaturze 23 °C | ≥37 % |

2. Projekt podaje wartości związków chemicznych i DOC niezgodnie z aktualną normą DIN 18035-6:2014, która jako jedyna określa wymagania dla bezpieczeństwa ekologicznego.

Projekt podaje:

Zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej:

Parametr                                          wartości w mg/l

DOC – po 48 godzinach                            < 10

Ołów (Pb)                                                    < 0,01

Kadm (Cd)                                                   < 0,001

Chrom (Cr)                                                  < 0,01

Rtęć (Hg)                                                     < 0,005

Cynk (Zn)                                                    < 1.0

Cyna (Sn)                                                     < 0,01

Przy czym biorąc pod uwagę opublikowane – Odpowiedzi na zapytanie 2:

Zamawiający zmienia wymagania w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych na poniższe:

- DOC po 24 godz. min 50 mg/l

- Cyna (Sn) < 0,04

Poniżej przestawiamy wymagania wg aktualnej normy DIN 18035-6:2014 dla bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchni pu:

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry dot. zawartości związków chemicznych są niezgodne z aktualną normą DIN 18035-6:2014.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający zmienia wymagania w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych na poniższe:

- DOC po 24 godz. Max. 50 mg/l

- Cyna (Sn) < 0,04

3. W celu potwierdzenia spełniania Zamawiający wymaga m.in.:

Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje potwierdzające nieprzekroczenie zawartości związków chemicznych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli,

Prosimy o potwierdzenie i wymaganie zgodności powyższych badań z aktualną normą DIN 18035-6:2014

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający wymaga dokumentu „ Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytację”. Tabela nr 2 nie jest wymagana

4. Czy zamawiający dopuści nawierzchnię równoważną o porównywalnej jakości zgodną z obowiązującymi normami, przebadaną przez akredytowane laboratorium IAAF lecz nieposiadającej Certyfikatu IAAF First Class. Certyfikat ten sprawdza nawierzchnię pod kątem bicia rekordów lekkoatletycznych. Wymaganie takiego certyfikatu wpływa na ograniczenie dostępności do przetargu firm produkujących równoważne systemy nawierzchni, których jakość potwierdza dokument zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 oraz badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium IAAF, ograniczając im dostępność do przetargu. Tego typu ograniczenia znajdują odzwierciedlenie generalnie w cenie nawierzchni, ponieważ Zamawiający w dalszym ciągu otrzymuje produkt zgodny z normą PN-EN 14877:2014-02 lecz z ograniczoną dostępnością dla wszystkich oferentów. Prosimy o dopuszczenie nawierzchni spełniającej wszystkie wymagania normowe przebadaną przez akredytowane laboratorium IAAF lecz nie posiadającej Certyfikatu IAAF First Class, gdyż nie była ona zamontowana na obiekcie lekkoatletycznym.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni nieposiadającej Certyfikatu First Class

5. Prosimy o dopuszczenie jako nawierzchni równoważnej nawierzchni poliuretanowej według opisanego systemu, czyli SBR 1-4 gr. 10 mm + spachla + EPDM 1-4 gr. 3 mm, posiadającej poniższe parametry oraz dokumenty:

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 ( MPa )           0,66 (norma ≥ 0,4)

Wydłużenie względne przy zerwaniu (%)          51 (norma ≥ 40)

Amortyzacja wstrząsów 23 °C (%)                      41 (norma 35-50)

Odkształcenie pionowe 23 °C (%)                       2,1 (norma ≤3

Odporność na ścieranie (g)                                  3,4 (norma ≤4)

Odporność na sztuczne starzenie                                   4 (norma ≥ 3)

Opór poślizgu

- nawierzchnia sucha                                            86 (norma 80 -110)

- nawierzchnia mokra                                           62 (norma 55-110)

         Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

         Kompletny raport z badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów,

         Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035-6:2014, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje potwierdzające nieprzekroczenie zawartości związków chemicznych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli,

         Badania na zgodność z PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

         Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta  potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

         Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

         Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

Odpowiedz zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni o parametrach jak poniżej

| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,55 MPa |
| --- | --- |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | od 42 % |
| Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 °C | od 0,53 |
| Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C | min. 1,8 mm do 2,0 mm |
| Grubość ogólna nawierzchni | ≥ 13 mm |
| Tłumienie energii w temperaturze 23 °C | ≥37 % |

Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych jak poniższe:

- DOC po 24 godz. Max. 50 mg/l

- Cyna (Sn) < 0,04

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań określonych przez zamawiającego wykonawca składa dokumenty charakteryzujące oferowany produkt.tj:

1. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością nawierzchni bieżni.

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

3. Kompletny raport z badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów,

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje potwierdzające nieprzekroczenie zawartości związków chemicznych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli,

5. Badania na zgodność z PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta  potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

8. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

9. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,

6. Zamawiający zawężając parametry nawierzchni bieżni, jednocześnie ograniczył konkurencję do tylko jednego produktu spełniającego te wymagania. Zawężenie to jest zrozumiałe w przypadku parametru: Odkształcenia pionowego w temp. 23 st. C ponieważ IAAF również ogranicza ten parametr zarówno z dołu jak i z góry, natomiast zupełnie nie jest zrozumiałe czemu Zamawiający ograniczył do b. wąskiego przedziału parametr: wydłużenie względne przy rozciąganiu gdy IAAF w swoich wytycznych (dokument IAAF Track and Field Facilieties Manual) wymaga  tylko wartości minimalnej na poziomie min. 40% oraz czemu zamawiający ograniczył podobnie do b. wąskiego przedziału parametr: Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 st. C skoro IAAF wymaga min. 0,5. Oczywistym jest, że czym wyższa wartość w przypadku tych dwóch parametrów tym lepiej. Natomiast w parametrze: tłumienie energii w temp. 23 st. C  zamawiający wymaga tylko wartości minimalnej natomiast IAAF ogranicza ten parametr (tak jak w przypadku odkształcenia pionowego) zarówno z dołu jak i z góry. W związku z powyższym wnosimy o zaniechanie bardzo wąskich przedziałów w parametrach: : wydłużenie względne przy rozciąganiu oraz Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 st. C lub o rozszerzenie tych przedziałów zgodnie z zaproponowaną poniżej tabelą tak, żeby produkt renomowanego producenta, na którego nawierzchniach odbywają się zawody m.in. Diamentowej Ligi, Mistrzostwa Europy i Świata mógł również zostać ułożony na Państwa stadionie.

| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,55 MPa |
| --- | --- |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | od 42 % do 95% |
| Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 °C | od 0,53 do 0,60 |
| Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C | min. 1,8 mm do 2,0 mm |
| Grubość ogólna nawierzchni | ≥ 13 mm |
| Tłumienie energii w temperaturze 23 °C | ≥37 % |

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni o parametrach jak poniżej

| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,55 MPa |
| --- | --- |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | od 42 % |
| Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 °C | od 0,53 |
| Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C | min. 1,8 mm do 2,0 mm |
| Grubość ogólna nawierzchni | ≥ 13 mm |
| Tłumienie energii w temperaturze 23 °C | ≥37 % |

Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych jak poniższe:

- DOC po 24 godz. Max. 50 mg/l

- Cyna (Sn) < 0,04

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań określonych przez zamawiającego wykonawca składa dokumenty charakteryzujące oferowany produkt.tj:

1. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością nawierzchni bieżni.

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

3. Kompletny raport z badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów,

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje potwierdzające nieprzekroczenie zawartości związków chemicznych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli,

5. Badania na zgodność z PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta  potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

8. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

9. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,

7. Wnosimy o wykreślenie tabeli nr 2 dotyczącej zawartości związków chemicznych /metali ciężkich, skoro Zamawiający wymaga dokumentu ” Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium” logicznym jest, że taka nawierzchnia spełnia bezpieczeństwo ekologiczne. Taki dokument stwierdza wprost czy nawierzchnia jest bezpieczna ekologicznie czy nie. Wymaganie zawartości związków chemicznych na określonych poziomach, wydaje się tylko mieć sens w ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wymaga dokumentu „Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytację.” Tabela nr 2 nie jest wymagana.

8.

Odpowiedz Zamawiającego

Zamawiający wymaga zastosowania nawierzchni o parametrach jak poniżej

| Wytrzymałość na rozciąganie | ≥0,55 MPa |
| --- | --- |
| Wydłużenie względne przy rozciąganiu | od 42 % |
| Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL w temperaturze 23 °C | od 0,53 |
| Odkształcenie pionowe w temperaturze 23 °C | min. 1,8 mm do 2,0 mm |
| Grubość ogólna nawierzchni | ≥ 13 mm |
| Tłumienie energii w temperaturze 23 °C | ≥37 % |

Zamawiający przedstawia wymagania w zakresie dopuszczalnej maksymalnej zawartości związków chemicznych jak poniższe:

- DOC po 24 godz. Max. 50 mg/l

- Cyna (Sn) < 0,04

W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy, usługi lub roboty wymagań określonych przez zamawiającego wykonawca składa dokumenty charakteryzujące oferowany produkt.tj:

1. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego zgodny z żądaną grubością nawierzchni bieżni.

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny.

3. Kompletny raport z badań niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów,

4. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje potwierdzające nieprzekroczenie zawartości związków chemicznych zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli,

5. Badania na zgodność z PN-EN 14877: 2014 potwierdzające pozostałe niewyszczególnione powyżej parametry,

6. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta  potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych,

7. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji,

8. Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni o wymaganej grubości na bieżnię.

9. Próbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkości min. 10 x 10 cm,

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia uległ zmianie termin składania i otwarcia ofert –termin po zmianie - 06.03.2019 r.