Ul. Brazylijska 10a lok. 37

03-946 Warszawa

Projekt stałej organizacji ruchu

oznakowanie pionowe i poziome budowy drogi dla rowerów i pieszych
w ramach zadania:

Rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie – etap II – Zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych rzeki” w ramach zadania: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni.

OBIEKT BUDOWLANY (nazwa, adres, numery działek):

Nadbrzeże rzeki Utraty – w kwartale pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Młynarską, Parkową  w Sochaczewie.

Działka nr ewidencyjny 1441/12, 1801, 1443/52, 1443/48, 1443/49, obręb Chodaków , jednostka ew. 142801_1

ZAMAWIAJĄCY (nazwa, adres):

Gmina Miasto Sochaczew

Ul. 1 Maja 16

96-500 Sochaczew

UMOWA (numer, data):

Umowa z dnia 20.12.2017 r.

PROJEKTANCI (specjalność, zakres opracowania, tytuł, imię, nazwisko, uprawnienia):

mgr inż. arch. kraj. Urszula ĆWIEK

mgr inż. arch. kraj. Weronika Wójtowicz

mgr. inż. arch. kraj. Mateusz Rychter

Warszawa, marzec 2018

Część: Organizacja ruchu

Podstawa opracowania

Projekt został wykonany na podstawie

- umowy z zamawiającym - Gmina Sochaczew,

- mapy sytuacyjno-wysokościowej z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, wizji terenowej, pomiary uzupełniające oraz szczegółowe warunki techniczne oznakowanie i warunki ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177 z 2003 r., poz. 1729).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr

220 z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.).

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt organizacji ruchu w skład którego wchodzi oznakowanie pionowe dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej na terenie zieleni w Sochaczewie - Chodakowie.

Projekt wykonywany w ramach rewitalizacja nadbrzeża rzeki Utraty – w kwartale pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Młynarską, Parkową w Sochaczewie.

Działka nr ewidencyjny 1441/12, 1801, 1443/52, 1443/48, 1443/49, 1441/7, 1441/8 obręb Chodaków.

Zakres opracowania

Zakres obejmuje oznakowanie pionowe ścieżki pieszo-rowerowej.

Ogólny zakres przedsięwzięcia

Teren objęty opracowanie znajduję się w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim, w gminie Sochaczew. Budowa ciągu pieszo-rowerowego, wraz z ogólnym zagospodarowaniem terenów parkowych ma za zadanie podniesienie atrakcyjności tej części miejscowości  oraz umożliwienie bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów po terenie parku.

Stan istniejący

Teren znajduje się nad rzeką Utratą, w kwartale pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Młynarską 
i Parkową w miejscowości Sochaczew. Obszar porośnięty jest drzewami i grupami krzewów, jest miejscem dziewiczym, pozbawionym utwardzonych ciągów pieszych oraz elementów małej architektury. Użytkowany jest głównie przez pobliskich mieszkańców bloków.

Stan projektowany

Oznakowanie pionowe

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
o szerokości 3,0 m i łącznej długości 607,43 m. Brak jest rozdzielenia ścieżki dla pieszych 
i rowerzystów. Przewidziano ustawienie znaku pionowego C-13/C-16, oddzielone kreską poziomą, wskazujący na odbywanie się ruchu pieszego i rowerowego na całej powierzchni tak oznakowanej drogi oraz znaku pionowego C-13a/C-16a. Znaki ustawione od ul. Grunwaldzkiej na początku ścieżki pieszo-rowerowej przy stronie lewej. Słupki znaków kotwione w gruncie na fundamencie betonowym (C15/20). Przewidziano również ustawienie dwóch znaków pionowych D-6, 0,5 m od krawędzi przejścia dla pieszych umiejscowionego przy ul. Grunwaldzkiej, umieszczonych od prawej strony jezdni.

Wymagania techniczne dla znaków drogowych:

- tarcze  znaków  winny  być  wyprodukowane  z  blachy ocynkowanej o gr. min. 1,15 mm zaginanej krawędziowo,

- tarcze  znaków   winny  być  wzmocnione  profilami   konstrukcyjno-montażowymi  umieszczonymi  
w  układzie   poziomym  o   długości min. 80% szerokości tarczy znaku,

- tylna strona tarczy winna być zabezpieczona matową farbą nie odblaskową barwy ciemnoszarej 
o grubości  powłoki  min. 30 mikronów,

- folia odblaskowa I generacji do znaków użyta do wykonania lica znaku powinna wykazywać pełne  związanie z tarczą znaku przez cały okres ustawienia znaku,

- każdy powtarzalny symbol znaku winien być wykonany metodą sitodruku,

- każdy znak drogowy winien posiadać tabliczkę informacyjną zawierającą następujące dane:

a) nazwę wytwórcy znaków,

b) datę produkcji,

c) oznaczenia dotyczące parametrów odblaskowych lica znaku.

Stosuje sie piec grup wielkości znaków: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, a mianowicie:

a) znaki wielkie (W)

— na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych,

b) znaki duże (D):

— na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych,

— na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym,

— na drogach dwujezdniowych w obszarze za-budowanym, na których dopuszczalna prędkości jest większa niż 60 km/h,

c) znaki średnie (S):

— na łączeniach autostrad i dróg ekspresowych,

— na jedno jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich,

— na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,

d) znaki małe (M):

— na drogach gminnych,

— drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,

e) znaki mini (Ml):

— na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,

— na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych,

— na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

| Grupy znaków | Symbol | Kategorie znaków |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A Ostrzegawcze | B Nakazu | C Zakazu | D Informacyjne |  |
|  |  | długość boku | średnica |  | długość podstawy | wysokość n=(0, 1, 2) |
| wielkie | W | 1200 | 1000 |  | 1200 | 1200+300n |
| duże | D | 1050 | 900 |  | 900 | 900+225n |
| średnie | S | 900 | 800 |  | 600 | 600+150n |
| małe | M | 750 | 600 |  | 600 | 600+150n |
| mini | MI | 600 | 400 |  | 400 | 400+100n |

W projekcie należy zastosować znaki o wymiarach dla grupy znaków małych, kategoria informacyjne zgodnie z tabelą powyżej tj. długość podstawy 600 mm, wysokość 600 + 150n

Oznakowanie poziome

Zastosowanie oznakowanie poziome:

- W miejscu lokalizacji przejścia dla pieszych zastosować znak poziomy P-10 „Przejście dla pieszych” (szerokość przejścia dla pieszych wynosi 4,0m).

Oznakowanie należy wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym (załącznik graficzny - Plan organizacji ruchu).

- Znak C-13/C-16 - 2 szt.

- Znak C 13a - 2 szt

- Znaik D-6 - 2 szt.

- Słupki do mocowania znaków - 4 szt.

- Farba do malowanie znaków poziomych barwy białej

Oznakowanie poziome - płyty ostrzegawcze typu "BRAJL"

Przy krawędziach chodnika w pobliżu przejścia dla pieszych projektuję się płyty ostrzegawcze typu "BRAJL", montowane bez ingerencji w istniejącą nawierzchnie. Płyta w o wymiarach 60x50 cm, Strukturę płyty stanowią wypustki o średnicy 20 mm i wysokości 6 mm rozłożone równomiernie na powierzchni płyty w odstępach około 50 mm, które sprawiają, że jest ona doskonale wyczuwalna pod stopami. Płyty w kolorze żółtym.

Ponadto projektuję się chodnik po obu stronach jezdni, jako dojście to terenu. Przy granicach, bezpośrednio przy przejściu dla pieszych należy zastosować obniżenie obrzeży betonowych do poziomu jezdni, w celu zwiększenia bezpieczeństwa poruszania się.

Termin wprowadzenia ruchu

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu nastąpi wraz z zakończeniem wszelkich planowanych robót budowlanych w ramach inwestycji tj. 30.09.2019 r.