Sochaczew dnia 12.04.2018 r.

ZP.2710.8.8.2018

……………………..

…………………….

……………………..

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę amfiteatru w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - etap II – wyeksponowanie walorów historyczno – kulturowych miasta”, Zagospodarowanie nabrzeża Bzury etap II-V, Modernizację budynku przystani w ramach projektu „Sochaczew od (Nowa)” oraz Renowację parku przy ul. Traugutta w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowacje i rozwój terenów zieleni”,  informuje, że od jednego z Oferentów wpłynęło następujące zapytanie

- Zgodnie z Załącznikiem nr 27 (Opis przedmiotu zamówienia) dla Części I w skład dokumentacji technicznej przedsięwzięcia wchodzi między innymi projekt rozbiórek – Amfiteatru z widownią. Ww. projekt nie został załączony do materiałów przetargowych na stronie Zamawiającego. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część I. Dokumentacja techniczna – projekt rozbiórki Amfiteatru z widownią – został uzupełniony: Dok i uzgodnienia cz. I i II – Projekt rozbiórki

- Części I: Projekt wykonawczy branży drogowej zawiera tylko 1 rysunek. Prosimy o uzupełnienie pozostałych rysunków.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część I. Projekt wykonawczy branży drogowej został uzupełniony.

- Część I: w przedmiarze PR_I_A występuje pozycja dotycząca wzmocnienia konstrukcji nasypów geosyntetykami. Prosimy o wskazanie parametrów geosyntetyków lub przekazanie odpowiedniej ST.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część I Pozycja została ujęta w przedmiarze omyłkowo. Projektowana konstrukcja widowni nie zakłada wzmacniania gruntu geosyntetykami. Prosimy o wykreślenie pozycji.

- Część I: rysunki branży architektonicznej i konstrukcyjnej odwołują się do rysunków PW/D. W materiałach przetargowych brakuje rysunków PW branży drogowej (poza planem tyczenia). Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część I. Rysunki PW branży drogowej zostały uzupełnione.

- Część IV, etap II – branża drogowa: na rys. D_II_PW_02 występują krawężniki betonowe 15x30, w przedmiarze są krawężniki betonowe 20x30. Które krawężniki należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap II – do wyceny należy przyjąć krawężniki betonowe 15x30 tak jak 
w uzgodnionej dokumentacji projektowej i SST dla tego etapu.

Wszystkie krawężniki w etapach I- V posiadają taką szerokość.

- Część IV, etap II – branża drogowa: w przedmiarze robót podano za małe ilości podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – zgodnie z rys. D_II_PW_02 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem występuje również pod krawężnikami jezdni ul. Podzamcze. Prosimy o wskazanie właściwych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap II –  Mamy różne rodzaje nawierzchnie a wiec:

nawierzchnia betonowa (miejsca parkingowe wzdłuż ul. Podzamcze miejsca postojowe i plac manewrowy w rejonie przystani) – KR2,

- warstwa ścieralna z betonu cementowego C25/30 (dylatowana, dyblowana), grubość 19 cm 
-1152m²

- podbudowa , chudy beton cementowy C8/10, grubość 13 cm 1 -1173m²,

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem, grubość 30 cm 
- 1271m²,

Nawierzchnia ciąg pieszo jezdny:

- prefabrykowane płyty betonowe 50x50 cm, grubość 10 cm -1013m²,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 3 cm, -1013m²,

- podbudowa odpowiednia dla kategorii ruchu KR2, kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5, grubość  27 cm - 1013m²,

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem, grubość 25 cm 
-1030m².

Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa czerwona:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, grubość 8 cm -58m²,

- podsypka cementowo-piaskowa, grubość 3 cm -58m²,

- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31.5, grubość 15 cm - 58m²,

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem, grubość 15 cm.
-60m².

- Część IV, etap II – na rys. AW_II_ZE_02 są kosze gabionowe – prosimy o przekazanie odpowiedniej specyfikacji technicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap II –  w załączeniu uzupełniamy SIWZ o specyfikację techniczną wykonania koszy gabionowych: Specyfikacje i przedmiary - ST_II_A_03 (gabiony)

- Część IV, etap II – na rys. AW_II_ZE_02 są kosze gabionowe – prosimy o wskazanie wymiarów koszy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap II – wymiary koszy należy przyjąć na podstawie rysunku AW_II_ZE_01 
w oparciu o systemowe wymiary dostawców gabionów.

- Część IV, etap II –kosze gabionowe – prosimy o wskazanie wymagań/ parametrów dla siatki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap II – parametry siatki: siatka zgrzewana z drutu stalowego, oczka kwadratowe. Drut zabezpieczony przed korozją poprzez pokrycie powłoką cynkowo-aluminiową. Parametry wypełnienia – kamień naturalny lub brukowy, kształt regularny, zbliżony do prostopadłościanu, wielkość ok 10-20cm kamień układany ręcznie.

- Część IV, etap II –kosze gabionowe – prosimy o wskazanie wymagań/ parametrów dla wypełnienia koszy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap II – parametry wypełnienia – kamień naturalny lub brukowy, kształt regularny, zbliżony do prostopadłościanu, wielkość ok 10-20cm kamień układany ręcznie.

- Część IV, etap III – branża drogowa: podane w przedmiarze robót ilości poszczególnych warstw nawierzchni nie uwzględniają odsadzek. Prosimy o wskazanie właściwych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap III – powierzchnia ścieżki rowerowej KR-1:

- warstwa ścieralna z betonu cementowego C25/30 (dylatowana, dyblowana), grubość 17 cm
-4810m²,

- podbudowa, chudy beton cementowy C8/10, grubość 13 cm -5119m2

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, grubość 30 cm - 5736m².

- Część IV, etap III – na rys. AW_III_ZE_01 są odwołania do rys. AW_III_ZE_02, którego brakuje w materiałach przetargowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap III –  odwołanie na rysunku zostało naniesione omyłkowo. Wszystkie informacje dot. geometrii płyt mineralno-akrylowych stosowanych jako siedzisko projektowanej ławki ujęto na rysunku AW_III_ZE_01 oraz AW_III_DE_01.

- Część IV, etap IV – branża drogowa: na rys. D_IV_PW_02 występują krawężniki betonowe 15x30, w przedmiarze są krawężniki betonowe 20x30. Które krawężniki należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap IV – należy przyjąć krawężniki betonowe 15x30 tak jak w uzgodnionej dokumentacji projektowej i SST dla tego etapu.

Wszystkie krawężniki w etapach I- V posiadają taką szerokość.

- Część IV, etap IV – branża drogowa: jezdnia ul. Moniuszki – podane w przedmiarze robót ilości poszczególnych warstw nawierzchni nie uwzględniają odsadzek. Prosimy o wskazanie właściwych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap IV – powierzchnia jezdni ul. Moniuszki:

- warstwa ścieralna z kruszywa łamanego 0/31.5, grubość 15 cm, - 390m²,

- podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0/63, grubość 20 cm, - 442m²,

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, grubość 30 cm - 507m².

- Część IV, etap IV – branża drogowa: plac manewrowy – w przedmiarze robót podano za małe ilości podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – zgodnie z rys. D_IV_PW_02 podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem występuje również pod krawężnikami. Prosimy o wskazanie właściwych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap IV – plac manewrowy , dla placu manewrowego warstwa wzmocnienia podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, grubość 25 cm 
- 719m²,

Ponadto podaje powierzchnie z odsadzkami dla ścieżek rowerowych KR-1

- warstwa ścieralna z betonu cementowego C25/30 (dylatowana, dyblowana), grubość 17 cm 
 -940m²,

- podbudowa, chudy beton cementowy C8/10, grubość 13 cm -836m²,

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2.5 MPa, grubość 30 cm - 1027m².

- Część IV, etap IV – branża drogowa: zgodnie z rys. D_IV_PW_02 podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem (dla nawierzchni z płyt betonowych) ma grubość 25 cm, a w przedmiarze podano grubość 20 cm. Która z nich jest właściwa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap IV – należy przyjąć wzmocnienie podłoża gruntowego z kruszywa stablilizowanego cementem dla nawierzchni płyt betonowych ma posiadać grubość tak jak 
w uzgodnionej dokumentacji projektowej, SST i przekazanym przedmiarze robót, gr. 25cm.

- Część IV, etap IV: w przedmiarze PR_IV_A występuje odwodnienie liniowe. Prosimy o wskazanie parametrów lub przekazanie odpowiedniej ST.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap IV – detal korytka został ujęty na rysunku AW_IV_DE_01. Informacje uszczegóławiające: kanał z polimerobetonu spadkowy, rama ze stali nierdzewnej, ruszt prętowy. Klasa obciążenia A15-E600, skrzynka odpływowa zlokalizowana zgodnie 
z wytycznymi producenta. Mocowanie rusztu poprzez zatrzaski, konstrukcja z możliwością wykonania połączeń kątowych.

- Część IV, etap V – branża drogowa: ścieżka rowerowa – podane w przedmiarze robót ilości poszczególnych warstw nawierzchni nie uwzględniają odsadzek. Prosimy o wskazanie właściwych ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:

Część IV, etap V – powierzchnia ścieżki rowerowej KR-1

- warstwa ścieralna z betonu cementowego C25/30 (dylatowana, dyblowana), grubość 17 cm 
 -734m²,

- podbudowa, chudy beton cementowy C8/10, grubość 13 cm -793m²,

- wzmocnienie podłoża gruntowego, kruszywo stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, grubość 30 cm - 911m².

- Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o plany rozbiórek.

Odpowiedź Zamawiającego:

Plany rozbiórek znajduje się na stronie internetowej: Dok. i uzgodnienia cz I i II

- W materiałach przetargowych brakuje specyfikacji technicznej dla płyt betonowych 50x50x10 cm. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja parametrów płyt nawierzchni 50x50x10 cm:

Płyta chodnikowa betonowa, kolor szary (dopasowany kolorystycznie z elementami betonowymi wykonywanymi na budowie). Płyty do zastosowań zewnętrznych i do nawierzchni dróg przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego kategorii KR2. Wymiary 50x50x10cm. Dopuszcza się zastosowanie płyt innej grubości (np. grubość 7cm) przy spełnieniu poniższych parametrów technicznych:

- Zgodność z normą PN/EN 1339:2003 + EN 1339:2003/AC:2006

- Reakcja na ogień – klasa A1,

- Brak zawartości azbestu,

- Wytrzymałość na zginanie – klasa 2, oznaczenie „T“ – wytrzymałość charakterystyczna nie mniejsza niż 4.0 MPa, żaden pojedynczy wynik nie mniejszy niż 3.2 Mpa,

- Odporność na warunki atmosferyczne – Klasa 2 znakowanie „B“ – poniżej 6%

- Odporność na zamrażanie / rozmrażanie z udziałem soli odladzających – Klasa 3, oznakowanie „D“ – ubytek masy po badaniu zamrażania / rozmrażania [kg/m2]: wartość średnia <=1.0, żaden pojedynczy wynik >1.5,

- Odporność na ścieranie – Klasa 4 oznaczenie „I“,

- Klasa antypoślizgowości R11.

Dopuszcza się zastosowanie płyt z innego materiału (np. płyty lastrykowe) spełniające powyższe wymagania oraz występujące w kolorze umożliwiającym ich dopasowanie kolorystyczne z elementami betonowymi.

- W materiałach przetargowych brakuje specyfikacji technicznej dla drzew i krzewów. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja techniczna dla nasadzeń drzew i krzewów znajduje się na stronie internetowej.

- W materiałach przetargowych brakuje specyfikacji technicznej dla płyt siedziskowych z płyt mineralno-akrylowych. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Trwałe płyty mineralno-akrylowe składające się z żywicy akrylowej oraz z minerałów naturalnych o grubości 12 mm - charakteryzujące się  przede wszystkim odpornością  na działanie wysokich temperatur, nieporowatością, a także wysoką  wytrzymałością, klejone 
w sposób niewidoczny. Technologia płyt umożliwiająca ich formowanie termiczne przy użyciu drewnianych lub metalowych matryc. Kolor elementów dopasowany do koloru betonu uzyskiwanego na budowie (zgodnie ze specyfikacją dot. wymogów betonu architektonicznego), jednolitość barwy w masie. Montaż elementów za pośrednictwem autoryzowanych wykonawców dostawcy płyt.

Parametry techniczne płyt:

- Gęstość (wg DIN ISO1183) – 1.68-1.75 g/cm3

- Wytrzymałość na zginanie (DIN EN ISO 178) – 50-74.0 MPa

- Wytrzymałość na ściskanie (EN ISO 604) – 175-178 Mpa

- Odporność na uderzenie (obciążanie sprężyny) (DIN ISO 4586T11) - >25 N

- Odporność na uderzenie (upuszczenie kuli) (DIN ISO 4586T12) - > 120 cm

- Twardość powierzchni (skala twardości Mohsa) (DIN EN 101) – 2-3

- własności antypoślizgowe – R9

- Prosimy o wskazanie wymiarów i parametrów odbojnic.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymiary odbojnic przedstawiono na rysunkach AW_IV_PZT_02, sposób montażu na rysunku D_IV_PW_02. Rura stalowa śr. 100mm, wysokość 30cm, ocynkowana, lakierowana proszkowo w kolorze RAL9006, mocowana do fundamentów betonowych.

- Zgodnie z projektem wykonawczym siedziska, schody, ściany oporowe należy wykonać z betonu C30/37 XC4 XA1 XF3. W materiałach przetargowych brakuje odpowiedniej specyfikacji technicznej. Specyfikacja A.SST.01-02 Roboty żelbetowe dotyczy betonu C20/25. Prosimy o uzupełnienie ST dla betonu C30/37.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu przesyłamy pakiet specyfikacji technicznych dla robót związanych ze wznoszeniem konstrukcji obiektów (PW_K_ST) zastępujących przywołaną specyfikację.

- W materiałach przetargowych brakuje specyfikacji na wycinkę drzew. Prosimy o przekazanie.

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu przesyłamy specyfikację techniczną dla wycinek drzew i krzewów.

- Czyją własnością staje się drewno po wycince drzew?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z przedmiarem do wykonawcy należy wywóz drewno, karp i gałęzi – Wykonawcy

- Jeżeli materiał po wycince drzew stanowi własność Zamawiającego, prosimy o informację o miejscu przekazania drewna z wycinki

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź została udzielona w pkt. 26 .

- Prosimy o sprecyzowanie które materiały z rozbiórek będą stanowiły własność Zamawiającego (specyfikacje techniczne: D-M-00.00.00 Wymagania ogólne, D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg tego nie określają).

Odpowiedź Zamawiającego:

Sprzęt taki jak ławki, kosze oraz materiały budowlane z rozbiórek: destrukt, gruz będą stanowiły własności Zamawiającego.

- Prosimy o wskazanie lokalizacji przekazania materiałów z rozbiórek, które będą stanowiły własność Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Sprzęt i materiały będą składowane z Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie.

- Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawców, prosimy o przekazanie ostatecznej wersji przedmiarów (również w wersji edytowalnej) uwzględniającej wszystkie wprowadzone zmiany.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  nie posiada przedmiarów robót w formacie excel.