Sochaczew, 21.09.2020  r.

ZP. 272.1.14.1.2020

……………………………….

……………………………….

……………………………….

Burmistrz Miasta Sochaczew działając jako Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy 15 Sierpnia w Sochaczewie stanowiąca drogę gminną nr 381083W – Etap II” informuje, że od Oferentów wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

1.Czy Zamawiający zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwiązania równoważne do opisanych w SIWZ i STWIOR wpustów ulicznych betonowych dn 500 z osadnikiem o głębokości 0,7 m oraz z wpustem żeliwnym / kratą żeliwną klasy D400 nowe drogowe studzienki wpustowe o następującej charakterystyce:

- posiadają Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez IBDiM dopuszczającą do stosowania w inżynierii komunikacyjnej do punktowego ujmowania i odprowadzania wody powierzchniowej (opadowej i roztopowej) z dróg, parkingów, obiektów inżynierskich oraz innych obiektów i obszarów związanych z inżynierią komunikacyjną, która zawiera wytyczne zastąpienia typowych wpustów betonowych;

- posiadają nstp. wymiary geometryczne:

a) średnica Dw 425, Dz 477, Dśr 450,

b) średnica odpływu dn 200,

c) przy głębokości – 0,85 m zapewniają pojemność osadnikową równą

przewidzianej w projekcie i opisanej w SIWZ;

- w zabudowanym zestawie posiadają nstp. elementy składowe:

a) rurę trzonową karbowaną SN2 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, Dśr 450,

zgodną z normą PN-EN 13598-2;

b) moduł odpływowy odpływu z króćcem dn 200, łączony szczelnie z rurą

trzonową za pomocą uszczelki profilowej zgodnej z normą PN-EN 681-1;

c) dno z PP łączone szczelnie z rurą trzonową za pomocą uszczelki profilowej

zgodnej z normą PN-EN 681-1;

- zwieńczenie drogowej studzienki wpustowej składa się z nastp. elementów:

a) wpustu żeliwnego klasy D400 zgodnego z normą PN-EN 124

b) żelbetowego adaptera pod wpust

c) betonowego pierścienia odciążającego

- poddawana jest wyczerpującym badaniom do oceny stałości właściwości

użytkowych (w tym m.in. trwałości, wytrzymałości, obciążalności i szczelności),

co wynika z KOT oraz Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych;

- wyposażona będzie w uliczne kraty żeliwne / wpusty żeliwne klasy D400 o

wymiarach 420x620 mm / o powierzchni wlotowej 9-10 dm2, jak tego wymagają

zapisy SIWZ / STWiOR.

W załączeniu rysunek proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze zwieńczeniem w rozwiązaniu równoważnym do przewidzianego w SIWZ dla ulicznych wpustów betonowych dn 500.

Podkreślamy, że rozwiązanie zaproponowane do zatwierdzenia jako równoważne posiada dokładnie taką samą funkcjonalność, identyczny obszar zastosowania i odpowiada potrzebom inwestycji. Nie stanowi obniżenia standardu wykonania. Wypełnia warunki techniczne stawiane odwodnieniom dróg publicznych określonym w Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

W stosunku do rozwiązań, które proponujemy zastąpić cechuje je dodatkowo:

- odporność chemiczna (w tym na sole odmrażające),

- brak nasiąkliwości i odporność na przemarzanie,

- szczelność na całej wysokości,

- lekka konstrukcja, która nie stanowi obciążenia dla podłoża i nie osiada pod

wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych,

W przypadku odmowy zatwierdzenia proponowanego rozwiązania jako równoważnego w oparciu o PZP prosimy o merytoryczne i szczegółowe uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamiennego rozwiązania przy spełnieniu pozostałych warunków zawartych w STWiOR oraz PB.

Pytanie 2

Zgodnie z zapisami STWiORB należy zastosować do budowy kolektora deszczowego DN200 – DN500 rury GRP.

Czy zamiast systemu rur z GRP Zamawiający dopuści do zastosowania w kanalizacji deszczowej system z rur strukturalnych z PP dwuwarstwowych DN200-DN500 o sztywności SN 8 tak jak w ETAPIE I przebudowy ul. 15 Sierpnia.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak. Jest możliwość zamiany na rury dwuściennej konstrukcji PP o sztywności obwodowej SN8 przy zachowaniu pozostałych parametrów wynikających z dokumentacji.

Pytanie 3

Proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej kompletnej opinii geologicznej z sytuacją z zaznaczonymi odwiertami oraz karty otworów geologicznych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający opublikował dokumentację w dniu 21.09.2020 r

Pytanie 4

Wykonawca przedmiotowego zadania zwraca się z prośbą o informację, czy oznakowanie poziome w ul. 15 Sierpnia ma zostać wykonane w technologii grubowarstwowej czy cienkowarstwowej?

Odpowiedź Zamawiającego

Grubowarstwowej.

Pytanie 5

W załączonym do przetargu przedmiarze podane powierzchnie są powierzchniami nawierzchni utwardzonych. Wg PT rysunki przekroje typowe Projektant wrysował konstrukcję pod krawężnik, czego brakuje w załączonych przedmiarach poza pozycją 6.1.

Czy pod krawężnikami należy wykonać konstrukcję tak jak pod nawierzchnią wg rys. D-3.0 i D-3.1?

Odpowiedź Zamawiającego

Pod krawężnikami należy wykonać konstrukcję zgodnie z rys. D-3.0 i D-3.1.

Pytanie 6

Zgodnie z zapisami STWiORB należy zastosować do budowy kolektora deszczowego komory robocze.

Proszę o potwierdzenie zastosowania do kanalizacji deszczowej studni betonowych dn1200.

Odpowiedź Zamawiającego

W dokumentacji zaprojektowano studnie betonowe DN1200. Ze względu na lokalizację oraz głębokość, wykop należy odpowiednio zabezpieczyć.